| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | J |

团体标准

XXXX—XXXX

便携式金属自立梯

Portable metal standing ladders

xxxx - xx - xx发布

xxxx - xx - xx实施

中国机械工业安全卫生协会  发布

目次

前言	II

引言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 分类	1

5 要求	1

5.1 一般要求	1

5.2 材料要求	1

5.3 结构要求	2

5.4 性能要求	2

6 试验方法	3

6.1 一般规定	3

6.2 材料	4

6.3 结构	4

6.4 性能试验	4

7 检验规则	5

7.1 检验分类	5

7.2 出厂检验	5

7.3 型式试验	5

8 标志、使用说明书、包装、运输、贮存	5

8.1 标志	5

8.2 使用说明书	6

8.3 包装	6

8.4 运输	6

8.5 贮存	6

附录A （规范性） 试验顺序	7

参考文献	8

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由        提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

- 引言

便携式金属自立梯，俗称人字梯，不需要倚靠墙面，展开即可自立使用，收合之后又便于存储，非常便捷，是目前家庭用梯的主要类型。

作为一款市场使用的主要梯子类型，我们有必要针对性地制定行业团体标准，以充分保障其使用安全。同时提高行业的整体水平，提升中国制造的便携式金属自立梯在世界市场的竞争力。

本文件在GB/T 17889系列基础上进一步细分便携式金属自立梯类别（单侧攀爬、双侧攀爬、带平台自立梯）；对一些尺寸要求，试验要求做完善；特别针对开合要求，塑料受力部件，新材料做出规范；并增加检验、标志内容、包装运输等要求。

便携式金属自立梯

  - 范围

本文件规定了便携式金属自立梯的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于额定载荷为150 kg的便携式金属自立梯（以下简称自立梯）。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 2828  计数抽样检验程序

GB 12142  便携式金属梯安全要求

GB/T 17889.1-2021  梯子 第1部分：术语、型式和功能尺寸

GB/T 17889.2-2021  梯子 第2部分：要求、试验和标志

GB/T 17889.3  梯子 第3部分：使用说明书

  - 术语和定义

GB/T 17889.1-2021、GB 12142-2007界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

便携式金属自立梯  portable metal standing ladders

- 可自主支撑使用的便携式金属梯。

工具架 tool shelf

- 安装在梯子上，便于取放作业工具的部件。

  - 分类

- 便携式金属自立梯按结构形式可分为：单侧可攀爬自立梯、双侧可攀爬自立梯、带平台自立梯。

  - 要求

    - 一般要求

        - 自立梯可触及表面不应有尖端、锐边及其他缺陷。

        - 易腐蚀材料制成的结构件应进行表面防腐蚀处理。

    - 材料要求

      - 铝合金

        - 铝合金承重部件断后伸长率（A50mm）应不低于6%。

        - 所有由铝合金制成的承重部件的厚度应不低于1.2mm。

      - 钢

        - 如使用冷轧钢或特种合金钢，则0.2%屈服强度和抗拉强度之间的比值（RP0.2/Rm）应低于0.9。

        - 所有由钢制成的承重部件的厚度应不低于1.0 mm。

      - 塑料

        - 玻璃纤维增强塑料不应被水和污物渗透，表面应光滑，纤维不应暴露。其巴柯尔硬度至少应为40。

        - 承重元件（如梯框、踏棍、踏板、平台、张开限制装置）不应采用未增强的热塑性材料。

        - 所有由塑料制成的承重部件的厚度应不低于2 mm。

    - 结构要求

结构中应最大程度的消除挤压点和剪切点，对于不可避免的挤压点和剪切点，应最大程度的减小挤压和剪切的风险。

注：如果可接近的部件之间的相对距离在7mm~18mm之间，则移动过程中任何位置都存在剪切点或挤压点。

      - 尺寸

自立梯的尺寸应符合GB/T 17889.1-2021中5.3的规定。

      - 踏板、踏棍和平台

        - 踏板、踏棍和平台的工作面应加工成凹凸波纹形、锯齿形、压花等防滑表面或采用防滑材料覆盖，覆盖层的接触表面应牢固附着于踏板或踏棍。

        - 踏板的前后深度应不小于80 mm，踏棍前后深度应大于20 mm，圆形踏棍的直径应不小于25 mm。

        - 自立梯在工作状态时，踏板的踩踏面应相互平行且水平，允差在±1°以内。

        - 踏板或踏棍与梯框的连接应牢固耐用。

        - 如果自立式梯子的顶部踩踏面设计成可折叠的平台，则当折叠梯子时该平台应通过一种装置收合。

      - 撑杆（或锁定装置）/张开限制装置

        - 应设有金属撑杆（或锁定装置）使自立梯的前部和后部保持在张开位置。撑杆距底部支撑面的高度应不大于2 m。当采用两组撑杆时，高度限制仅适用于较低的一组。

        - 自立梯的支撑侧应有张开限制防止其张开超过正常使用的结构。如使用链条，除了第一个和最后一个链环之外，所有链环都应能自由运动。

        - 张开限制装置如果是由非金属材料制成，除满足GB/T 17889.2-2021中5.8的规定外，还要满足GB/T 17889.2-2021中5.16的要求。

      - 工具架和扶手

        - 当自立梯有工具架时，工具架应不影响使用者安全操作。

        - 折叠时工具架臂不应支出到面向使用者的梯框之外。

        - 当自立梯顶部工作面允许踩踏且高度超过750mm时，应具备距顶部工作面垂直高度不小于600 mm的扶手或同等功能构件，扶手或同等功能构件的垂直投影应与顶部踩踏板有交集。

      - 铰接

        - 应通过铰接将自立梯的两侧牢固连接起来。

        - 自立梯部件在使用过程中不应形成搭接。

        - 铰接销应紧固固定，以防意外松动。钢制铰接销直径不应小于5.3mm或等效8.8级M6螺栓强度，如果销有多个剪切点将不再限制铰链销直径。

      - 梯脚

        - 梯脚应采用防滑材料制造。

        - 防滑表面垂直投影面积不应小于梯框下端截面的投影面积。

        - 梯脚应固定在梯框上，并能通过梯脚拉拔试验。

    - 性能要求

      - 强度

应符合GB/T 17889.2—2021中5.2的规定。

      - 梯框弯曲

应符合GB/T 17889.2—2021中5.3的规定。

      - 梯子的侧向挠度

应符合GB/T 17889.2—2021中5.4的规定。

      - 梯框底端

应符合GB/T 17889.2—2021中5.5的规定。

      - 踏棍、踏板和平台的垂直载荷

应符合GB/T 17889.2—2021中5.6的规定。其中去除试验载荷之后，在被测踏棍/踏板测得的最大永久变形应不大于踏棍/踏板内宽的0.4%。

      - 踏棍和踏板的扭转

应符合GB/T 17889.2—2021中5.7的规定。

      - 张开限制和铰接

应符合GB/T 17889.2—2021中5.8的规定。

      - 平台翘起

试验过程中，平台从其使用位置翘起的角度不应超过3°

      - 梯脚拉拔

应符合GB/T 17889.2—2021中5.11的规定。

      - 扶手

应符合GB/T 17889.2—2021中5.12的规定。

      - 扭转稳定性

经扭转稳定性试验，整梯不应出现试验破坏。在施加水平试验力时，梯脚与地面相对位移不应大于25mm。

      - 耐久性

应符合GB/T 17889.2—2021中5.17的规定。

      - 前后梯框悬臂落下

经前后梯框悬臂落下试验，任一梯框底部的永久变形不应大于6mm。

      - 工具架承载

工具架经承载性能试验，不应出现试验破坏。

      - 自立式梯子滑移

梯子的另一侧移动不得超过6mm。

      - 梯子开合

经开合试验后，梯子能正常使用，性能仍满足5.4.1、5.4.8要求。

  - 试验方法

    - 一般规定

按GB/T 17889.2—2021中5.1的规定进行。

    - 材料

视检供应商提供的检验报告，异议时按相应标准规定进行。

    - 结构

      - 采用量尺沿着自立梯攀爬侧的对称轴测量，量取从梯脚到顶部踏板（或踏棍）的距离。

- 不包括前梯框延长到自立梯踏板（或踏棍）之上的部分（如扶手、护栏）。

      - 采用量尺量取顶部踏板（或踏棍）处两梯框间的最小内侧宽度。

      - 其他要求视检配合相关量具进行。

    - 性能试验

      - 强度试验

按GB/T 17889.2—2021中5.2的规定进行。

      - 梯框弯曲试验

按GB/T 17889.2—2021中5.3的规定进行。

      - 梯子的侧向挠度试验

按GB/T 17889.2—2021中5.4的规定进行。

      - 梯框底端试验

按GB/T 17889.2—2021中5.5的规定进行。

      - 踏棍、踏板和平台的垂直载荷试验

按GB/T 17889.2—2021中5.6的规定进行。

      - 踏棍和踏板的扭转试验

按GB/T 17889.2—2021中5.7的规定进行。

      - 张开限制和铰接试验

按GB/T 17889.2—2021中5.8的规定进行。

      - 平台翘起试验

按GB/T 17889.2—2021中5.10的规定进行。

      - 梯脚拉拔试验

按GB/T 17889.2—2021中5.11的规定进行。

      - 扶手试验

按GB/T 17889.2—2021中5.12的规定进行，其中顶部扶手垂直载荷500N。

      - 扭转稳定性试验

按GB/T 17889.2—2021中5.15的规定进行，试验载荷为标准规定值的1.2倍（F2=165N）。

      - 耐久性试验

按GB/T 17889.2—2021中5.17的规定进行。

      - 前后梯框悬臂落下试验

按GB 12142的规定进行。

      - 工具架承载试验

在水平面上将自立梯架设成使用状态，并沿着垂直方向将300N的载荷均匀施加在工具架上，持续1min。

      - 自立式梯子滑移试验

梯子应按照图 1 所示的方式，放置在胶合板表面，处于完全展开(锁定)的位置。胶合板试验表面应使用 320 目新砂纸打磨(石榴石或氧化铝)，并用干燥压缩空气或清洁干燥的扫帚除去灰尘。测试应将梯脚的所有部分放置在胶合板表面的一个清晰区域(即不放置在缺陷或补丁区域)上进行。测试前应先用肥皂和水清洗台阶底座的所有接触面，冲洗干净肥皂残渣，晾干。带可折叠的公用物架的梯子应安装在展开位置进行测试，除非这恰好干扰了测试负载。

在平台上施加均匀分布的静载荷 91 KG。水平试验拉力为 16 KG，作用于该梯子的底部，朝向台阶的前部，与胶合板表面平行约 25 mm处(在+/‐5 度内)。试验荷载应尽可能均匀地施加于梯凳上，合力应近似地通过其几何中心。测试负载可以直接施加到梯凳的前部，也可以通过一些夹具(如刚性杆或圆周带)施加。梯子的另一侧不得移动超过 6 mm。

图　1

      - 梯子开合试验

- 在坚硬、平整的地面上，展开梯子至工作状态，再收合梯子，循环4000次。

  - 检验规则

    - 检验分类

产品检验分为出厂检验和型式试验。

    - 出厂检验

      - 产品应经检验合格，并附有合格证后方可出厂。

      - 出厂检验按照5.1至5.3逐项进行检验，检验后如有一项不合格，则判定该产品不合格。

      - 按GB/T 2828《计数抽样检验程序》进行抽样。

    - 型式试验

      - 在下列情况下应进行型式试验：

- 新产品的试制定型鉴定；

- 正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

- 停产一年以上，恢复生产时；

- 正常生产每年进行一次；

- 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

- 监督管理部门提出要求时。

      - 型式检验样品从出厂检验合格的产品中随机抽取，每次抽样三套。

      - 型式检验结果力学性能项目不允许不合格，其他项目如有不合格，可加倍抽样进行复检。复检后如仍有一项不合格，即判本次型式检验不合格。

  - 标志、使用说明书、包装、运输、贮存

    - 标志

      - 应在每部自立梯上设置“危险”和“注意”等危险警示标识。

      - 产品标牌应固定在产品明显且不易损坏位置，且应包括以下内容：

- 产品名称；

- 产品型号；

- 基本参数，如：

  - 额定载荷，kg；

  - 梯长，m；

  - 最高站立面高度，m；

- 制造日期；

- 厂名、厂址

- 执行标准编号；

- 商标。

      - 如自立梯附有工具架，则工具架上应有永久性危险警示标志，如“危险：不可站立或坐在此处”，该标志的设置应确保其在最易看到位置并与形式、结构特性及材料的表层相适应。

      - 标签应耐久。标签的耐久力应通过检查和轻轻摩擦标签的方法进行检验，即首先用蘸水的布擦15 s，然后用蘸汽油的布擦15 s。试验后标签清晰度不应减弱。如果有胶粘的标签，则不应出现松动或卷边。

    - 使用说明书

应符合GB/T 17889.3的要求。

使用说明书增加维修和报废的情况说明。如：

自立梯在下列情况下可进行维修：

a）部件松动；

b）表面磨损；

c）轻微变形；

d）开合不顺畅。

自立梯在下列情况下建议报废：

a）承重元件（踏板、边框等）损坏；

b）严重腐蚀；

c）锁定机构老化、失效；

d）多次维修后仍存在安全隐患。

    - 包装

      - 包装材料应采用可循环利用、降解和回收处理，且不应含有辐射性的物质。

      - 包装箱内应附有使用说明书、产品合格证、保修单及必备附件。

      - 包装储运图示标志应符合GB/T 191的规定。

    - 运输

      - 应按照运输箱上的标志进行搬运和放置。

      - 运输与装卸过程中，不应挤压、抛掷和踩踏，严防受潮、暴晒及雨雪淋袭。

      - 严禁与腐蚀性物品同时装运。

    - 贮存

产品应存放在干燥、通风良好且周围环境无腐蚀、易燃气体的仓库内。

- （规范性）
试验顺序

表A.l规定了试验顺序。 试验顺序执行原则如下（视觉试验－弹性试验－塑性试验〉：

- 先通过目视检壁／控制进行试验；

- 其次进行对后续试验没有影响的试验；

- 或进行小载荷试验；

- 随后进行垂直方向载荷为150kg或约1500N的试验 ；

- 最后进行垂直方向载荷大于1500N的试验：如2600N、3500N。

以上试验应在一个梯子上完成，即整个试验过程只使用一个梯子。

表A.l试验顺序

| 序号 | 试验 | 单侧可攀爬 | 双侧可攀爬 | 带平台自立梯 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.4.9平台翘起试验 | - | - | √ |
| 2 | 6.4.11扶手试验 | √ | √ | √ |
| 3 | 6.4.14工具架承载试验 | √ | √ | √ |
| 4 | 6.4.15梯脚摩擦系数试验 | √ | √ | √ |
| 5 | 6.4.10梯脚拉拔试验 | √ | √ | √ |
| 6 | 6.4.3梯子的侧向挠度试验 | √ | √ | √ |
| 7 | 6.4.2梯框弯曲试验 | √ | √ | √ |
| 8 | 6.4.1强度试验 | √ | √ | √ |
| 9 | 6.4.6踏棍、踏板和平台的垂直载荷试验 | √ | √ | √ |
| 10 | 6.4.7踏棍和踏板的扭转试验 | √ | √ | √ |
| 11 | 6.4.8张开限制和铰接试验 | √ | √ | √ |
| 12 | 6.4.12扭转稳定性试验 | √ | √ | √ |
| 13 | 6.4.4梯框底端试验 | √ | √ | √ |
| 14 | 6.4.5前后梯框悬臂落下试验 | √ | √ | √ |
| 15 | 6.4.13耐久性试验 | √ | √ | √ |
| 16 | 6.4.16开合试验 | √ | √ | √ |
| 如果每个攀爬腿都不同，试验应在每个攀爬腿分别执行。 |  |  |  |  |

- 参考文献

[1] GB/T 191  包装储运图示标志

[2] GB/T 2035-2008  塑料术语及定义

[3] GB/T 2828  计数抽样检验程序

[4] GB 12142  便携式金属梯安全要求

[5] GB/T 17889.1-2021  梯子 第1部分：术语、型式和功能尺寸

[6] GB/T 17889.2-2021  梯子 第2部分：要求、试验和标志

[7] GB/T 17889.3  梯子 第3部分：使用说明书

[8] ANSI-ASC A14.11-2018 American National Standard Satety Requirements for Stepstools

[9] EN 131-2:2010+A2:2017 Ladders-Part2:Requirements,testing,marking